-7-

Довідка головного архітектора проекту.

Генеральний план поєднаний із детальним планом нас.п.с.Глибоке,  Ужгородського  району виконаний згідно замовлення  та

Державних будівельних норм на проектування.

Витримані також протипожежні норми.

Головний архітектор проекту                                              А.Т. Медвецкі

а).Характеристика існуючої ситуації.

с.Глибоке  знаходиться на віддалі 15км. Від м.Ужгород.

Площа населеного пункту с.Глибоке -295,921га

Кількість існуючих будинків-188,0( дворогосподарств )

Кількість існуючого населення -595 жителів.

Громадський центр знаходиться в центральній частині села, де розміщені: школа 1 ступеня на 4 класи, Днз-1група,17-дітей, Сільський клуб на сто місць. Магазини АВС, Римо-католицька церква з монастирем, Греко-католицька церква,пошта. В селі розміщена АЗС, шино-монтажна майстерня. На місці господарського двору розміщені складські приміщення, сортовипробувальна станція нових сортів рослин,.Автомобільна дорога М -06 винесена за межі населеного пункту.

б) Прийняті проектні рішення.

Будівництво  житла передбачено  на ділянках вільних від забудови

Проектом передбачено побудувати квартали з житловою забудовою.Це квартали К-1 на 360-чол.,102-буд.;Квартал К-2 на310- чоловік,87-будинків;Квартал К-3 на25- чоловік,6-будинків; Квартал К-4 на 260- чоловік,72-будинків;Квартал К-5 на 135-чоловік,39-будинків.  Запроектовані також: Школа  1-2 ступеня на 9-класів, ;ДНЗ існуюче передбачено розширити  на 3-групи і на перспективу проектом передбачені дві площадки для будівництва нових ДНЗ.    В центрі села запроектовано спортивний комплекс із стадіоном.Існуючий клуб запроектовано реконструювати під будинок дозвілля з круковими приміщеннями та універсальним залом на 200-місць.    В центральній частині села запроектований ринок ,торгові будинки АВС,ГРП, ТП .Водопостачання всього села запроектоване від  3-артсвердловин.Діючі два кладовища проекується закрити і проектом передбачається відкрити нове кладовище на віддалі 300м. від житлової забудови.   В південній частині села запроектовані очистні споруди для всього села. Очищені стоки викидаються в існуючу річку.