ТОВ "Смарттаун"

Сертифікат архітектора

серія АР № 003632

Примірник №______

ПРОЕКТ

Детальний план території житлового кварталу "К-9" (ур. Ровінь)

в с. Гайдош, Ужгородського району

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

Замовник:		Виконавчий

комітет Киблярівської

сільської ради

Директор ТОВ "Смарттаун"				_________		Дудла О. М.

Головний архітектор проекту				_________		Сакулич І. І.

У Ж Г О Р О Д - 2 0 1 8 р.

Проект детального плану території житлового кварталу "К-9" (ур. Ровінь) в с. Гайдош, Ужгородського району розроблено на замовлення виконавчого комітету Киблярівської сільської ради авторським колективом ТОВ «Смарттаун». Проект розроблено згідно діючих норм і правил.

| Головний архітектор проекту | Сакулич І. І. |
| --- | --- |
| Проект розроблено авторським колективом у наступному складі: |  |
| Архітектурно-планувальна частина | Сакулич І. І., Гурин В. П. |
| Техніко-економічна частина | Опаленик Г. І. |
| Вулична мережа, транспорт, інженерна підготовка території | Химинець В. І. |
| Інженерне обладнання: | Дудла О. М. Вегеш І. В. Голиш М. В. |
| Охорона оточуючого середовища | Шукаль В. М. |

Проект розроблений за матеріалами топографічного знімання М 1:500 виконаного ПП Закарпатський геодезично-кадастровий центр "Земля" в червні 2018 р. Система координат – УСК-2000. Система висот – Балтійська 1977 р. Горизонталі проведені через 0,5 метра.

Склад проекту

| № п/п | Назва матеріалів | Масштаб | Кількість примірників | На чому виконано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Графічні матеріали: |  |  |  |  |
| 1. | Схема розташування території в плані с. Гайдош | М 1:10000 | 4 | фотоплан |
| 2. | План існуючого використання території суміщений із опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень | М 1:1000 | 4 | зйомка |
| 3. | Проектний план території суміщений із планом червоних ліній | М 1:1000 | 4 | опорний план |
| 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів | М 1:1000 | 4 | проектний план |
| 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування | М 1:1000 | 4 | проектний план |
| 6. | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | М 1:1000 | 4 | проектний план |
| 7. | Креслення поперечних профілів вулиць | М 1:100 | 4 |  |
| 8. | Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Виконана в складі Генерального плану с. Гайдош, Ужгородського району |  |  |
| Б. Текстова частина: |  |  |  |  |
| 1. | Пояснююча записка до проекту детального планування території |  | 4 | Книга |

Примітка:

Оригінал креслень проекту, перший примірник пояснюючої записки зберігаються в архіві ТОВ «Смартатун».

ЗМІСТ

Вступ

- Існуючий стан території

1.1	Розташування території у планувальній структурі міста

1.2	Існуюче використання території

1.3	Планувальні обмеження

- Архітектурно-планувальна організація території

2.1	Загальні умови територіального розвитку

2.2	Розрахунок населення

2.3	Архітектурно-планувальне рішення

2.4	Функціональне зонування території

- Охорона навколишнього середовища

3.1	Загальні положення

3.2	Повітряний басейн

3.3	Водний басейн

3.4	Грунти

3.5	Заходи по захисту від транспортного шуму

- Інженерна підготовка території

- Вулична мережа і транспорт

5.1	Загальноміська вулична мережа і транспорт

5.2	Внутрішньоквартальна вулична мережа і транспорт

5.3	Автозаправні станції та станції технічного обслуговування

- Інженерне обладнання території

6.1	Водопостачання

6.2	Каналізація

6.3	Санітарна очистка території

6.4	Газопостачання

6.5	Електропостачання

- Техніко-економічні показники

- Додатки

8.1	Сертифікат архітектора

8.2	Рішення про розроблення детального плану території

8.3	Завдання на розроблення детального плану території

8.4	Вихідні дані

8.5	Протокол засідання архітектурної містобудівної ради

8.6	Рішення про затвердження детального плану території

Вступ

Проект детального плану території житлового кварталу "К-9" (ур. Ровінь) в с. Гайдош, Ужгородського району виконано на замовлення виконавчого комітету Кибляпівської сільської ради згідно рішення Киблярівської сільської ради від 9 лютого 2018р. на основі завдання на проектування розробленого у відповідності до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробці, були використані такі матеріали:

- дані Киблярівської сільської ради;

- викопіювання з генерального плану с. Гайдош, ужгородського району;

- план топографічного знімання М 1:500 (додається);

- натурне обстеження території детального планування.

Розроблення проекту детального планування виникло у зв’язку із такими змінами:

- реалізація положень генерального плану с. Гайдош, Ужгородського району;

- нові діючі нормативні документи містобудівної політики;

- вирішення концепції перспективного розвитку проектованої та прилеглих територій з визначенням чіткого зонування;

- наміри замовника.

Розрахунковий період проекту 20 років (до 2038 р.).

Затверджений проект Киблярівською сільською радою являється основним документом, що визначає подальший розвиток території.

Даний проект являється обов'язковим для всіх організацій, що здійснюють забудову на даній території і основою для вирішення всіх питань пов'язаних із використанням території в межах проекту.

В затверджений проект при відповідному обгрунтуванні можуть бути внесені зміни автором проекту, який розробив проект, та з дозволу органу, який затвердив його.

1. Існуючий стан території планування

1.1 Розташування території у планувальній структурі

В письмових джерелах XVI - XVII ст. село відоме під назвами: "Keobler", "KobIjar", "Kyblar".

Найбільш вірогідно, що село виникло в кінці XV - на початку XVI ст. Воно належало родині Добо з Руського (нині - Східна Словаччина). В 1567 році в Киблярах було оподатковано 7 селянських господарств, які володіли 4,5 порти. В 1599 році за рахунок появи нових переселенців в селі облікувалось 23 селянських господарств, господарство шолтейса, православна церква, будинок священика. Тоді село вважалося найбільшим у долині річки Стара. Протягом XVII - XVIII ст. кількість населення зменшилася і на 1715 рік у селі нараховувалося 19 домогосподарств, з яких два були желярськими. На схилах пагорбів на околиці селяни вирощували виноград. Імовірно, назву села слід пов'язувати з давньослов'янським божеством Кибелою. 23 червня, згідно з віруванням, відзначалося свято одруження Сімаргла (Яра) з богинею води - Даною. Місця святилища, де давні слов'яни поклонялися богам, розташовувалися в горах або на підвищеннях. Поблизу таких місць і виростали пізніше поселення з назвами, близькими до ймення божества Кибели.

Проектована територія розташована в межах території села Гойдош на півдні від центру села і займає житловий квартал К-9. Площа проектування становить 9,04 га. Обмежена:

-з півночі – землями загального користування (житлова вулиця) та житловим кварталом К-5;

- з півдня – землями загального користування (житлова вулиця) та житловим кварталом К-10;

- із сходу – землями загального користування (житлова вулиця) та житловим кварталом К-12;

- із заходу – землями загального користування (головна вулиця села) та житловим кварталом К-6.

Вздовж головної вулиці села, північніше проектованої території розміщений центр села із закладами громадського обслуговування, а південніше запроектовано загальносільський громадський центр із стадіоном. Згідно генерального плану с. Гайдош проектована територія займає територію проектованого житлового кварталу К-9.

Проектована територія має транспортне сполучення із наступними селами Киблярівської сільської ради і знаходяться від них на відстані:

- центр с. Кибляри – 3,0 км;

- центр с. Лінці – 3,0 км;

- центр м. Ужгород – 40,0 км;

- центр селища Середнє – 12,0 км.

Транспортне сполучення проектованої території з іншими центрами розселення забезпечується по центральній вулиці с. Гайодош (С 071221 Лінці-Гайдош), а далі через головну вулицю с. Лінці (О-07-12-01 Середнє-Лінці-Шкуратівці-Ракошино) з наступним виїздом на автомобільну дорогу М-06 Київ-Чоп.

1.2 Існуюче використання території

а) Загальні відомості

Проектована територія розташована між проектованими житловими вулицями в с. Гайдош на півдні від центру села. Знаходиться в проектованому кварталі житлової забудови К-9.

На території детального планування знаходяться земельні ділянки приватної власності (право власності не оформлене) та землі запасу Киблярівської сільської ради. Частина земельних ділянок класифікуються як землі для ведення особистого селянського господарства і за проектом змінюють цільове використання на будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, а на частину земельних ділянок було розроблено схему забудови території, але правовстановлюючі документи не були виготовлені.

б) Архітектурно-планувальна характеристика

Планувальна схема житлового кварталу К-9, – прямокутна, видовжена вздовж центральної вулиці села (основної планувальної осі) та проектованих житлових вулиць, яка утворена існуючими вулицями з асфальтним покриттям та грунтових доріг вздовж ділянок для ведення особистого селянського господарства. Ділянка у плані має прямокутну форму, загальною площею 9,04 га.

На даний період часу на території проектування знаходиться один житловий будинок із саману та неоформлені право власності на земельні ділянки.

в) Благоустрій і санітарна характеристика кварталу

Дана територія має рівнинний рельєф, з незначним ухилом на північний захід до меліоративного каналу із абсолютними відмітками 187,00-180,00 м над рівнем моря.

Територія озеленена, в основному, за рахунок зелених газонів (луки), поодиноких листяних дерев та чагарників, які поросли вздовж каналу та фруктових дерев на городах. Існуюча вулиця має асфальтне покриття і веде в центр села та в інші центри розселення. Слід зазначити, що вона потребує капітального ремонту та приведення поперечного профілю вулиці до нормативних показників.

Територія не забезпечена інженерними комунікаціями. Через територію проектування проходить повітряна ЛЕП 10 кв та ЛЕП 0,4 кв, вздовж центральної вулиці села проходить газопровід високого тиску від газорозподільчого пункту то пинижуючого газорозподільчого пунтку.

Навколо проектованої ділянки відсутні фактори, що негативно впливають на розвиток території.

1.3. Планувальні обмеження

Виявлення планувальних обмежень розповсюджених на території кварталу базується на оцінці інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних умов, капітальності забудови, наявності на території факторів, які створюють обмеження для подальшого розвитку забудови території.

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що територія кварталу відноситься до сприятливої для забудови.

Із планувальних обмеженнь, що розповсюджуються на земельні ділянки - санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні смуги,водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту тощо), зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі присутні такі:

- встановлюється смуга відводу меліоративного каналу в розмірі 6 м. від урізу води;

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 10 кВт в розмірі 10 м. від крайнього проводу;

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 0,4 кВт в розмірі 2 м. від крайнього проводу;

- встановлюється охоронна зона газопроводу високого тиску в розмірі 10 м від стінки труби;

Будівництва нової житлової забудови в межах санітарно-захисних та охоронних зон не передбачається.

В разі реалізації проекту встановляться додаткові охоронні зони від:

- встановлюється охоронна зона проектованої мережі питного водопроводу в розмірі 5 м від стінки труби;

- встановлюється охоронна зона проектованої мережі безнапірної фекально-господарської каналізації в розмірі 3 м від стінки труби;

2. Архітектурно-планувальна організація території

2.1 Загальні умови територіального розвитку

Проектом детального плану території передбачається будівництво індивідуальних житлових будинків в межах існуючих земельних ділянок та на землях запасуКиблярівської сільської ради.

Загальна територія ділянки			 – 			9,04 га;

Проектована територія житлової забудови – 			7,14 га;

2.2 Розрахунок населення

Киблярівською сільською радою радою та власниками земельних ділянокки було прийнято рішення забудувати ділянку одноповерховими індивідуальними житловими будинками з мансардою та підвалом. Загалом запроектовано 17 житлових будинків на власних земельних ділянках (включно з існуючим) та 14 житлових будинків на землях запасу сільської ради.

Загальна кількість квартир вцілому становить 31.

Коефіцієнт сімейності становить 3,0 чоловіки, звідси населення території складатиме:

Н=31 х 3,0 =93 чол

Округлюємо до 95 чоловік.

Щільність населення кварталу:

Щ=Н/П

де Н – кількість населення кварталу, чол;

П – площа території кварталу, га;

Щ – щільність населення, чол/га.

Щ=95/9,04≈10,5 чол/га

Віковий склад населення можна визначити з достатньою точністю по співвідношенням, отриманим в результаті перепису населення:

      - Діти до року			–	0,018 х 95≈2		чол;

      - 1-3 роки				–	0,047 х 95≈4		чол;

      - 4-6 роки				–	0,06 х 95≈6			чол;

      - 7-17 роки				–	0,19 х 95≈18		чол;

      - Дорослі 18-55(60) років	–	0,566 х 95≈54		чол;

      - Старші 55(60) років		–	0,119 х 95≈11		чол.

2.3 Архітектурно-планувальне рішення

Для покращення санітарно-гігієнічних умов життя населення проектованої території проектом передбачено упорядкування функціонального зонування, яке склалося; упорядкування і благоустрій мережі вулиць і проїздів при максимально можливому збереженні планувальної структури, яка склалася; поліпшення культурно-побутового обслуговування в результаті будівництва установ і підприємств, яких не вистачає та які запроектовані в генеральному плані села; інженерне обладнання, зовнішній благоустрій та озеленення території.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції території були враховані природні умови, рельєф території, та навколишнє середовище.

Планувальна структура житлового кварталу залишається прямокутною, а проектованна територія гармонійно вписується в планувальну структуру села.

Основними вулицями кварталу залишаються існуюча центральна вулиця села та запроектовані житлові вулиці на базі грунтових доріг. Покриття існуючих і проектованих вулиць покращується до асфальтного.

2.4 Функціональне зонування території

Організація території кварталу передбачає планувально-економічне і комплексне взаєморозміщення сельбищної і громадської зон. Проектом вирішується питання реконструкції, покрашення санітарно - гігієнічних умов населення, шляхом впорядкування функціонального зонування, створення належного естетичного і природного середовища. На стадії генерального плану запроектовано санітарно-гігієнічні зони між виробничо - промисловою і житловою зонами, упорядкування і благоустрій вулиць при максимальному збережені існуючої структури кварталу в цілому.

Детальним планом території кварталу виділені такі функціональні зони:

- зона забудови;

- зона культурно-побутового обслуговування;

- зона проїздів та мощення;

- зона зелених насаджень і благоустрою;

- комунально складська зона.

Промислово-виробнича зона сформована за межами проектованого житлового кварталу і на його території не передбачається.

а) Зона забудови

Композиційне рішення сельбищної зони підпорятковане існуючій, що історично склалася, планувальній структурі та місцевому ландшафту. Максимально зберігається існуючий житловий фонд, з врахуванням присадибної ділянки існуючих розмірів. Передбачається його упорядкування, відновлення лінії регулювання забудови вздовж існуючих вулиць. Розміщений на території проектування існуючий  одноповерховий будинок з мансардою збудований із саману. Планувальними засобами створюються оптимальні умови для проживання існуючого та проектованого населення даної території.

Проектом передбачається вдосконалення існуючої структури, шляхом покращення вуличної мережі, пішохідних і транспортних зв'язків, планувальних прийомів ведення нової забудови. Розвиток житлового будівництва намічено на вільних, придатних для забудови територіях.

Первинним житловим утворенням прийнято індивідуальний житловий житловий будинок з існуючою прибудинковою ділянкою. Розмір ділянки для нових житлових будинків прийнято 0,20-0,25 га На прибудинковій ділянці визначаються житлова, відпочинкова та господарська зони. В житловій зоні розміщується житловий будинок з вбудованим гаражем або навісом для автомобіля. Житловий будинок будується на віддалі 6 м від червоних ліній вулиць. У відпочинковій зоні розміщуються альтанка, басейн та інші малі архітектурні форми. В господарській зоні розміщуються господарські будівлі для утримування, птиці, будівлі для кормів, а також теплиця, сад-город. Проїзд до господарських будівель має бути не менше 3,5м. Благоустрій присадибної ділянки виконується індивідуально, та забезпечується інженерним обладнанням.

Композиційне рішення нової забудови вирішується за розробленими індивідуальними проектами для будівництва індивідуального житлового будинку. Даним проектом пропонується передбачити одноповерховий будинок з мансардним поверхом та підвалом, літня кухня, також передбачається навіс для автомобіля та альтанка.

б) Зона культурно-побутового обслуговування

Проектом детального планування території передбачено включення населення житлового кварталу до існуючої та проектованої системи обслуговування села та сільської ради з повним та неповним комплексом обслуговування. Окрім цього, проектом детального планування території передбачено виконання вимог генерального плану, що сприяє розвитку та вдосконаленню системи побутового обслуговування для відпочинку населення, отримання якісних адміністративних, навчально-виховних, спортивно-оздоровчих, господарсько-побутових послуг населенням села. Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" та генерального плану села передбачено будівництво дитячого навчального закладу (дитячого садику) на 35 місць із можливістю нарощення його потужності до 55 місць.

Сучасний та запроектований рівень забезпеченості населення установами і підприємствами обслуговування відповідає нормативним показникам і витримає навантаження запроектованого населення.

в) Зона проїздів та мощення

Проектом детального планування території передбачено організувати мережу житлових вулиць із подальшим під’їздом в проектовані житлові будинки з існуючої головної вулиці села.

Основною транспортною дорогою на даний час є головна вулиця села (С 071221 Лінці-Гайдош), що прямує в центр села з наступними характеристиками: ширина в червоних лініях – 35 метрів, проїзної частини –6,0 метрів та 3,5 м для дублюючого проїзду, на якому запроектовані роз"їздні майданчики 6х15м кожні 75м. Тип покриття – асфальт.

На ділянці передбачається влаштування мережі житлових вулиць. Формується мережа із головної вулиці в житловій забудові з наступними характеристиками: ширина в червоних лініях – 16 метрів, проїзної частини –6,0 метрів, тротуарів - 1,5 та житлових вулиць – ширина в червоних лініях – 12 метрів, проїзної частини –6,0 метрів, тротуарів - 1,5. Тип покриття всіх вулиць – асфальт.

Окрім цього, загальна система мощення включає мощення тротуарною плиткою в зоні житлової та громадської забудови.

г) Зона зелених насаджень і благоустрою

Територія озеленена, в основному, за рахунок зелених газонів (луки), поодиноких листяних дерев та чагарників, які поросли вздовж меліоративного каналу та фруктових дерев на присадибних ділянках.

Для завершення формування архітектурно-художнього ансамблю забудови проектом пропонується зовнішній благоустрій з введенням таких споруд як, малі архітектурні форми і обладнання. Комунальні малі форми (лавки, урни, світильники, велостоянки) встановлюються в місцях найбільшого відвідування та відпочинкових майданчиках, перед входом в установи та підприємства обслуговування, на дитячих та спортивних майданчиках, прогулочних доріжках.

Система озеленення складається із посадки листяних дерев (горіх, каштан, липа) та кущів (самшит) вздовж проїзних частин вулиць та проїздів, озеленення охоронних смуги відводу вздовж каналу, а також системи озеленення дитячого навчального закладу.

Окрім цього загальна система озеленення території формується за рахунок озеленення в зоні забудови за рахунок квітників, клумб та газонів, а також культурних рослин саду-городу.

д) Комунально-складська зона

Комунально-складська зона представлена територіями запроектованими під місця для розташування контейнерів для сміття. Інженерні споруди на запроектованих ділянках не включаються до комунально-складської зони.

3. Охорона навколишнього середовища

3.1 Загальні положення

В даному розділі проаналізовані фактори, що впливають на основні компоненти навколишнього середовища: повітряний і водний басейни, грунти, рослинність.

На основі цього визначені заходи, направлені на охорону компонентів навколишнього середовища від забруднення.

При розробленні детального плану прийняті архітектурно-планувальні рішення, що забезпечують ефективний захист навколишнього середовища:

- інженетрна підготовка території, яка забезпечує відвід поверхневих вод;

- запроектовано мережу фекально-господарської та дощової каналізації;

- передбачається розвиток системи зелених насаджень загального користування.

3.2 Повітряний басейн

В даний час територія охоплена детальним планом вільна від забруднюючих факторів негативного впливу на атмосферу.

Забруднення повітря від автомобільного транспорту передбачається мінімізувати за рахунок посадки зелених насаджень вздовж проїжджих частин, озеленення присадибних ділянок.

3.3 Водний басейн

Проектована територія відноситься до водного басейну р. Стара.

Даним проектом пропонуються наступні заходи спрямовані на охорону водного басейну р. Стара від забруднення, а саме:

- запроектовано мережу дощової каналізації із підключенням її до загальної дощової каналізаційнох мережі села;

- дотримання русла меліоративного каналу у належному стані.

3.4 Грунти

Основним джерелом забруднення грунтів є господарсько-побутові відходи.

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на грунти проектом передбачено наступні заходи:

- влаштування організованої системи водопостачання та каналізації;

- влаштування планово-регулярної системи очистки;

- запроектовано місця для сміттєконтейнерів з подальшою утилізацією відходів на полігоні.

3.5 Заходи по захисту від транспортного шуму

На території запроектовано розвинену сітку житлових вулиць. Профіль житлових вулиць та доріг забезпечується зеленими насадженнями вздовж проїзних частин.

З метою покращення умов для проживання населення, пректом передбачено будівництво безшумового дорожного покриття доріг та проїздів. Крім цього, пониження рівня шуму планується досягти архітектурно-планувальними прийомами:

- збільшення зеленої смуги по обом бокам проїзної частини;

- віддалення житлових будинків від червоних ліній не менше ніж 6 м;

- орієнтація спальних кімнат зі сторони протилежної від джерела шуму;

- застосування шумозахисних конструкцій вікон та інше;

4. Інженерна підготовка території

Інженерна підготовка території здійснюється з ціллю покращення санітарно- гігієнічних умов для проживання населення, приведення території до нормативних умов будівництва громадських та житлових будівель, максимального збереження місцевості, виходячи з інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

В склад заходів по інженерній підготовці території у відповідності з природними умовами, характером запроектованого використання і планувальної організації території входить схема вертикального планування з організацією поверхневого стоку.

Схема вертикального планування розроблена на проектному плані і топооснові масштабу 1:500 з січенням рельєфу горизонталями через 0,5 м.

На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць та проїздів, а також проектні та існуючі відмітки проїзної частини вулиць на перехрестях та в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. Ухили існуючих вулиць залишені без змін, оскільки мають допустимий ухил і сприяють поверхневому стоку.

Пропонується розробити проект вертикального планування у якому вжити наступні заходи:

- максимально зберегти природній ландшафт.

На даний період часу водовідвід з території здійснюється по водовідвідним канавам вздовж існуючих вулиць та по рельєфу у меліоративний канал з подальшим скидом у р. Стара.

Проектом передбачається реконструювати існуючу водовідвідну мережу у відповідності до нових вулиць та споруд.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою за допомогою канав вздовж проїзних частин вулиць та проїздів, а в перспективі закритою водовідвідною системою (відвід дощової води з проїзної частини у мережу дощової каналізації через дощоприймальні решітки) із подальшим скидом вод у меліоративний канал, а потім у басейн р. Тиса. Дощоприймальні решітки встановлюються на перехрестях та кожні 50 м. Перед скидом води у меліоративний канал передбачається влаштування очисних споруд (водозбірних колодязів) із системою механічної очистки дощових і талих вод.

Пропонується розробити проект водовідведення у якому вжити наступні заходи:

- провести детальне обстеження і визначення перепускної здатності водовідвідної системи;

- розрахувати отвори для труб дощової мережі з метою запобігання затоплення дощовими і талими водами;

- дно водовідвідних канав запроектувати із залізобетонних плит, щоб запобігти вимиву легких суглинків.

Схема вертикального планування та інші інженерні заходи не можуть служити документом для виконавчих робіт, а служать доповненням до проекту, підтверджуючи реальність виконання проектних рішень.

Першочерговими заходами щодо інженерної підготовки території є:

- дотримання існуючої водовідвідної системи у відповідному робочому стані;

- розвиток існуючої та проектованої водовідвідної системи;

- розроблення та реалізація проектів вертикального планування та водовідведення.

5. Вулична мережа і транспорт

5.1 Загальносільська вулична мережа і транспорт

а) Автомобільні шляхи

Неподалік території проектованого кварталу проходить автошлях обласного значення (О-07-12-01 Середнє-Лінці-Шкуратівці-Ракошино). Звязок із автомобільною дорогою здійснюється через центральну вулицю села.

Основною транспортною дорогою на даний час є головна вулиця села, що прямує в центр села з наступними характеристиками: ширина в червоних 35 метрів, проїзної частини –6,0 метрів та 3,5 м для дублюючого проїзду, на якому запроектовані розїздні майданчики 6х15м кожні 75м. Тип покриття – асфальт.

б) Зовнішні пасажирські зв’язки

Зовнішні пасажирські зв’язки здійснюються за рахунок невеликої відстані від районного центру міста Ужгород та селища Середнє автомобільним масовим пасажирським транспортом, який курсує з центру села по головній вулиці.

Із автобусних вокзалів м. Ужгород, через мережу маршрутного транспорту, а також «таксі» забезпечується зв’язок проектованої території з іншими центрами розселення.

5.2 Внутрішньоквартальна вулична мережа і транспорт

а) Пасажирський транспорт

Для пересування в межах ділянки населення користується індивідуальним транспортом.

б) Вулична мережа

Проектом передбачається реконструкцію існуючих житлових вулиць та будівництво нової мережі житлових вулиць.

Проектованим вулицям надається статус головної вулиці в житловій забудові та житлових вулиць. А проектованому дублюючому проїзду надається статус внутрішньоквартального проїзду.

в) Індивідуальний транспорт, гаражі і стоянки

В даний час на проектованій території відсутні індивідуальні легкові автомобілі. Вони представлені на сусідніх квартала із сформованою житловою забудовою.

Зберігання машин здійснюється в боксових, вбудованих або прибудованих гаражах та навісах, розташованих на присадибних ділянках.

Стоянок для тимчасового зберігання автотранспорту на території немає, оскільки немає і необхідності.

Квартальний парк легкових індивідуальних машин визначений на основі вказівок ДБН Б.2.2-12:2018 із розрахунку на 1000 жителів складе: індивідуальних 300 автомобілів – всього 29 автомобілів.

Зберігання індивідуальних автомобілів передбачається на території приквартирних ділянок.

Відкриті стоянки гостьового типу влаштовуються у вигляді «карманів» на зеленій зоні.

г) Заходи по безпеці руху

Планувальна структура дорожно-вуличної мережі передбачає зручні зв'язки сельбищної зони з громадським центром та зоною відпочинку.

Транспортні та пішохідні зв'язки розділено за допомогою смуги озеленення. В місцях переходів на проїзджій частині вулиць та доріг наноситься розмітка типу «зебра», встановлюються дорожні знаки з позначенням переходу. Для людей з обмеженими фізичними можливостями передбачається влаштування сигналізаторів на переходах та біля входу у громадські будівлі та споруди.

5.3 Автозаправні станції та станції технічного обслуговування

Автозаправні станції та СТО розташовані за межами проектованої території, вздовж головної вулиці села на виїзді.

7. Техніко-економічні показники

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | чол. | 3 | 95 |
| 2 | Територія | кв. м | 90398,60 | 90398,60 |
| 3 | Житловий фонд, всього | кв. м квартир | 2815,58 1 | 71349,99 31 |
|  | у т. ч. непридатний | кв. м квартир | ― | ― |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови: |  |  |  |
|  | садибна | кв. м квартир | 2815,58 1 | 71349,99 31 |
|  | блокована | кв. м квартир | ― | ― |
|  | секційна | кв. м квартир | ― | 119918,90 148 |
|  | Середня житлова забезпеченість, всього | кв. м/чол | 938,33 | 715,05 |
| 4 | Об’єкти соціальної сфери у т. ч.: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | кв. місць | ― | 4276,40 35 |
|  | на 1 тис. чол. населення | місць | ― | 85 |
|  | загальноосвітні школи, всього | кв. місць | ― | ― |
|  | на 1 тис. чол. населення | місць | ― | ― |
| 5 | Об’єкти обслуговуючої сфери у т. ч.: |  |  |  |
|  | ділянки під обслуговуючі споруди | шт. кв. м | ― | ― |
| 6 | Вулично-дорожна мережа |  |  |  |
|  | вулиці | м кв. м | ― | 1540,00 5210,00 |
|  | тротуари | кв. м | ― | 2210,00 |
|  | автостоянки | кв. м місць | ― | ― |
| 7 | Благоустрій (озеленені території) | кв. м | ― | 7322,21 |
| 8 | Сільськогосподарські території | кв. м | ― | ― |
| 9 | Промислові території | шт. кв. м | ― | ― |
| 10 | Комунально-складські території | шт. кв. м | ― | ― |

ДОДАТКИ

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ