- -

Дорожні мережі та пішохідний рух.

Запроектовані дороги –вул.Золота та вул..Проектна прийняті шириною 15м. в червоних лініях.

По обі сторони доріг запроектовані водовідводні канави та

Тротуари для пішоходів.Це мінімальна ширина доріг згідно державних будівельних норм.

Від червоноі лініі до забудови проектом прийнята віддаль=6м.

Січення до дорогам показані на генплані АП-3,АП-3а.

Проізжа частина =6м.По обі сторони передбачені обочини по 0,75м. і

Потім по 0,75м. передбачена зелена зона для посадки дерев для озеленення вулиці.

Водопостачання та каналізація.

Для водопостачання населеного пункту передбачено  від двох  арт свердловин, які розташовані в кварталі «Чонкаш».

Каналізація підключаеться до існуючих мереж села.

В північній  частині села передбачено місце для розташування очисних споруд села( див.генплан).

Очищені стоки викидаються в річку Уж.

Робочі креслення по водопостачанню та каналізаціі потрібно розробити  окремо

згідно замовлення та технічних умов.

Газопостачання та електропостачання.

Проектом передбачені розміщення ТП та ГРП.

Новобудови передбачаеться підключити до існуючих сільських мереж

Газу та електрики.

Робочі креслення по газопостачанню та електропостачанню потрібно розробити

Окремо згідно замовлення та технічних умов.