- 6   -

\

Б). Аналітична частина.

Довідка головного архітектора проекту.

Проект детального плану територіі урочище «Чонкаш», квартал К-17( позиціі 1-21), квартал К-6 (позиціі 22-25), квартал К-12 (позиціі 26-27)  в с. Сторожниця, Ужгородського р-ну  виконаний згідно замовлення , рішення сесіі сільради про затвердження генплану с, Сторожниця,рішень сільради на зміну цільового призначення з ОСГпід будівництво житлових будинків  та завдання на проектування,

Державних будівельних норм на проектування

Витримані також протипожежні норми.

Головний архітектор проекту                                              А.Т. Медвецькі

а).Ділянки  знаходиться в кварталах К-17,К-6,К-12  урочище «Чонкаш» с.Сторожниця,Ужгородського р-ну. В кварталах передбачено будівництво окремо стоячих житлових будинків не вище двох поверхів з мансардою. Громадсько-торгові будинки розміщені на північ та південь від кварталів на віддалі 200-300м.

(див. генплан села) Блокіровка житлових будинків не передбачаеться. Інженерні мережі будуть виконані окремим проектом і будуть витримані санітарно-гігіенічні норми.та санітарно-захисні зони.Проектом передбачаеться централізоване водозабезпечення та водовідведення.

Б).  Існуюча характеристика ділянок.

Ділянки  розміщені в К-17,К-6,К-12 використовуються для особистого селянського господарства.   Ширина ділянок різна: 10м.,8м.,20м.,27м.

Ділянки  вільні  від забудови , розташовані в кварталах К-17,К-6,К-12 урочище « Чонкаш», с.Сторожниця.Згідно генерального плану це зона житлової забудови, проектом намічена зміна цільового

Призначення ділянок.

В ). Прийняті проектні рішення.

Проектом передбачено в кварталі К-17 обеднання кожних суміжних ділянок шириною 10м. Таким чином запроектовані ділянки по 20м. ширино. Тільки одна ділянка залишилась шириною 10м. та ще дві шириною 27м.Довжина всіх ділянок =47м. Довжина ділянок зменшилась в зв’язку з проектуванням доріг шириною 15м.в червоних лініях.Ширина доріг в червоних лініях прийнята мінімальна згідно ДБН.

Віддаль до сусіднього будинку =8м.

Віддаль між червоними лініями дороги =15м.

Віддаль від  червоноі лініі до лініі забудови=6,0м.

Віддаль житл. буд.до огорожі=1м.

Більш детально див генплан для К-17,К-6 лист АП-3

Для К-12 лист АП-3а

До житлових будинків передбачено із сторони двору приблокувати літню кухню,невелику майстерню та гараж на 1-2 авто.

Основні техніко-економічні показники відсоток забудови земельних ділянок див. на стор.10-10а ,пояснювальноі записки.

- Площі ділянок,розміри ділянок-вказані на листі АП-3,АП-3а(див. на стор.10-10а.)