- 8 -

Охорона навколишнього природного середовища.(Звіт про стратегічну екологічну оцінку)

Що відповідае вимогам Закону Украіни « Про стратегічну екологічну оцінку».

Згідно фізико-географічного районування район будівництва знаходиться в зоні 11В4(Закарпатська обл.). Згідно містобудівного районування на основі природно –географічних та інженерно- будівельних умов район закарпаття  характеризуеться оповзнями(для данноі місцевості не характерно) та сейсмічністю-7 балів.

С.Сторожниця примикае до м. Ужгорода зі сходу.Рельеф ділянки рівний з незначними перепадами висот.Грунти: родючий шар 30-40см.,глина,суглинок,пісок-товщина шарів перемінна.Ділянки не підтоплюються.Водоносний шар починаеться на глубині 7-8м.

Вода придатна для комунального питного водопостачання.З північної сторони протікае ріка Вуж від якої передбачена водоохоронна зона 25м.( див генплан села)

Село колись називалось Йовра.

Літо тепле.Середня температура +22+26с.Середня температура в зимовий період -2-4с.

Район сприятливий для забудови територіі ,що і видно з генплану села.

В межах земель сільської ради  відсутні і не проектуються підприємства які забруднюють навколишне середовище. В генеральному плані села  дотримані нормативи гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище з урахуванням потенціальних його можливостей; виділені ландшафтно-рекреаційні територій і заборона на них господарського та іншого будівництва.що перешкоджае використанню данних зон за іх прямим призначенням. Планувальна структура сільського поселення сформована на підставі комплексноі оцінки територіі (агрегована оцінка забруднення сільського середовища,економіко-містобудівна оцінка територіі),яка визначила пріоритетність проведення середовищно-захисних заходів.

Залежно від метеоумов село слід віднести до1-зони низького потенціалу забруднення. Характеризуеться приземними інверсіями до 35%, швидкість вітру 0-1 м.за сек.,рідкими туманами(менше 10%).. Від складів овочесховищ,картоплесховищ,фруктосховищ ,та цех1в по консервуванню–розмір санітарно-захисноі зони передбачений 50м.( див генплан села). Розмір водоохоронної зони від меліоративних каналів дамб передбачений -10м.,.  Від артсвердловин  передбачена охоронна зона-30-50м.  Кладовище  відкрито нове на північ в1д населеного пункту  з розривом від житла-300м.

Згідно завдання на проектування водою село забезпечуеться від артсвердловин які розташовані в кварталі «Чонкаш» і проект буде виконаний за окремим проектом ,так само і каналізування підключаеться до існуючих мереж (згідно техумов). Місця розміщення водозаборів та очисних споруд показані на генплані села.

Тверді відходи та сміття жителями виставляються в своїх контейнерах по графіку перед будинками і вивозяться спецмашинами на  Ужгородського  сміттєзвалище.

Департамент охорони здоровя листом від 31.01.2019 № 233/06-3 визначив обсяг стратегічно екологічну оцінку детального плану . Відповідь на лист по п.:

- В кварталах К-17,К-6,К-12 запроектовані тільки житлові будинки окремо стоячі, блокіровки непередбачаються. Показано на генплані варіант блокування літньої кухні до житлового будинку,до кухні можливо приблокувати невелику госпмайстерню,а до останньої гараж на 1-2 авто.Розриви між будинками див. стор.6.Громадсько-торгові

- приміщення розміщені на північ та південь від кварталів на відділі 20-300м.(див генплан села).

- 8 а  -

- Санітарно-захисні зони дотримані і показані на генплані села.

- Робочі креслення по інженерним мережам будуть розроблятися по окремим проектам з дотриманням санітарно-гігіенічних норм.

- Проектом передбачено централізоване водо забезпечення та водовідведення,яке буде виконано згідно техумов за окремим проектом.

Департамент екологіі та природних ресурсів листом від 05.02.2019 №149/02-01 визначив обсяг стратегічноі екологічноі оцінки детальних планів.Враховуючи зміст листа можна сказати слідуюче:

--В пояснювальній записці прикладаеться  рішення сесіі  Сторожницькоі сільради про затвердження генплану с.Сторожниця.

--В кварталі К-17 запроектовані 21-житлових будинків; в кварталі К-6 запроектовані 4-житлових будинків,а в кварталі К-12 запроектовано 2-житлових будинків.

Розміри ділянок різні ( див лист 10,10а). Квартал знаходиться в південній частині села районі «Чонкаш».

--Соціальні конфлікти виключені, тому що в прцесі проектування проект забудови більше разів погоджувався із власниками ділянок. Проект усно та письмово погоджений з власниками.

--Відсоток забудови земельних ділянок різний (див.стор.10 поясн. Записки)

--Щільність забудови показана на сторінці 10а.

--Забезпеченість населення обертами благоустрою (див.стор.6,7).Соціально-побутова інфраструктура в повному обемі розміщені у південній частині села- в громадсько-торговому центрі та з північної сторони села на віддалі 200-300м.від запроектованих кварталів.

--Відстані показані на сторінці 6 поясн.записки.Благоустрій доріг(див генплан К-17),( К-6),

Також на сторінці 7. (дорожні мережі та пішохідний рух).

--Обекти природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення на відведеній територіі відсутні. Територіі що підлягають охороні згідно з вимогами Закону Украіни «Про екологічну мережу Украіни» № 1033 та № 199 « Про затвердження схеми екомережі Ужгородського району»-також відсутні в районі житлової забудови.

З вище наведеного видно що проект реалізує держполітику у сфері охорони навколишнього середовища,дозвілля та охорони здоровя.

Прикладом може бути те що жителі села будуть забезпечені центральним водопостачанням (замість локальних водозаборів у кожному дворі). Будинки будуть підключені до каналізаційної мережі села з очисними спорудами (замість вигрібних ям у кожному дворі). Крім того всі будинки будуть підключені до мереж електропостачання та газопостачання.

Таким чином буде реалізована держполітика у сфері охорони навколишнього середовища та охорони здоровя.