Кваліфікаційний сертифікат

Серії АР № 003555

Примірник №3 (архів)

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

з метою уточнення положень генерального плану населеного пункту с.Сторожниця для проведення будівництва і обслуговування індивідуальних житлових будинків зблокованого типу в урочищі «Чонкаш», в межах с. Сторожниця,

Ужгородського р-ну, Закарпатської обл.

Замовники:  Сторожницька  сільська рада

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ

Архітектор  ___________________ В.Й.Віровбал

Г А П     _____________________ В.Й.Віровбал

Ужгород – 2019

ЗМІСТ ТОМУ

| Позначення | Найменування | Примітка (№арк.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульний аркуш |  |
|  | Зміст тому |  |
|  | Склад проекту |  |
|  | Гарантійний запис ГАПа про відповідність проекту діючим нормам і правилам |  |
| Серія АР № 003555 | Кваліфікаційний сертифікат |  |
|  | І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
| № 11,12 від 16.04.2019 року | Рішення Сторожницької сільської ради, Ужгородського району Закарпатської області |  |
|  | Завдання на розроблення детального плану території |  |
|  | ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
|  | ПЕРЕДМОВА |  |
|  | 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ |  |
|  | 1.1. Містобудівна оцінка території |  |
|  | 1.2. Кількість будівель |  |
|  | 1.3. Обсяги капітального будівництва |  |
|  | 2.АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ |  |
|  | 2.1. Зонування території |  |
|  | 2.2. Зовнішній благоустрій та озеленення |  |
|  | 2.3. Організація дорожнього руху |  |
|  | 3. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ |  |
|  | 3.1. Інженерна підготовка території |  |
|  | 3.2. Заходи з охорони навколишнього середовища |  |
|  | 3.3. Інженерне забезпечення території |  |
|  | 3.3.1. Водопостачання |  |
|  | 3.3.2. Протипожежні заходи |  |
|  | 3.3.3. Каналізація |  |
|  | 3.3.4. Теплопостачання |  |
|  | 3.3.5. Газопостачання |  |
|  | 3.3.6. Електропостачання |  |
|  | 4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ |  |
|  | 5. ДОДАТКИ |  |

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ |  |
|  |  | КРЕСЛЕННЯ |  |
|  | 1 | Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту(району) |  |
|  | 2 | План існуючого використання території. Опорний план. Схема планувальних обмежень М 1:500 |  |
|  | 3 | Проектний план. План червоних ліній М 1:500 |  |
|  | 4 | Схема організації руху транспорту та пішоходів М 1:500 |  |
|  | 5 | Схема інженерних мереж, споруд та використання підземного простору М 1:500 |  |
|  | 6 | Креслення поперечних профілів вулиць М 1:200 |  |
|  |  | Схеми суміщено з детальним планом території |  |

МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЕНА ЗГІДНО З ЧИННИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ, ІНСТРУКЦІЯМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ СТАНДАРТАМИ.

Головний архітектор проекту              	          В.Й.Віровбал

Ужгород - 2019 р

І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

ПОГОДЖУЮ:

ТзОВ «НАША СПАДЩИНА»

Директор                                 Віровбал В.Й.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Замовник:

Сторожницька сільська рада

Сільський голова                         В. П. Сіка

|  |  |  |  | 2019 р |  |  |  |  |  |  |  | 2019 р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Завдання  на  проектування

на  розробку  містобудівної  документації

«Детальний план території з метою проведення будівництва і обслуговування індивідуальних житлових будинків зблокованого типу, в межах с. Сторожниця, урочище «Чонкаш», Ужгородського р-ну, Закарпатської обл.”

| № п/п | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Підстава для проектування | 1. Рішення Сторожницької сільської ради, Ужгородського району Закарпатської області № 11,12 від 16.04.2019 року «Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Сторожниця, урочище «Чонкаш»» 2. Завдання на проектування. |
| 2 | Замовник розроблення детального плану | Сторожницька сільська рада |
| 3 | Розробник розроблення детального плану | архітектор Віровбал В.Й. кваліф. сертифікат АА № 003555 |
| 4 | Строк виконання детального плану | Три місяці |
| 5 | Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи | В один етап. Одностадійне. Детальний план території |
| 6 | Строк першого та розрахункового етапів проекту | І - ІV – квартал 2019 року |
| 7 | Мета розроблення детального плану | - деталізація архітектурно-плану-вальних рішень з урахуванням раціонального розташування жит-лових будівель в с. Сторожниця, урочище «Чонкаш»,кв. К-44,К-45 - аналіз існуючої забудови: - визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з будівельними нормами та санітарно-гігінічними нормами; - розробка варіанту планувальної структури та встановлення червоних ліній вулиць; - визначення параметрів забудови земельної ділянки; |
| 8 | Графічні матеріали із зазначенням масштабу | Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту; План існуючого використання території. Опорний план. М 1:500; Схема планувальних обмежень М 1:500; Проектний план . План червоних ліній 1:500; Схема організації руху транспорту та пішоходів М1:500 Схема інженерних мереж , споруд і використання підземного простору М 1:500 Вище наведені схеми суміщено з детальним планом території. Креслення поперечних профілів вулиць М1:100; |
| 9 | Склад текстових матеріалів | Завдання на проектування, Пояснююча записка; Висновок. |
| 10 | Перелік основних техніко-економічних показників | Згідно п. 6.1.19 (додатку В) ДБН Б.1.1-14:2012; |
| 11 | Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів. | Врахувати попереднє проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; Передбачити організацію транспортного і пішохідного руху; |
| 12 | Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів схеми планування та їх тиражуванні | Згідно п. 7.1 ДБН Б.1.1-14:2012. |
| 13 | Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником у т.ч. топогеодезична основа | 1. Завдання на проектування. 2. Рішення Сторожницької сільської ради, Ужгородського району Закарпатської області № 11,12 від 16.04.2019 року 3. Топографо-геодезична зйомка М1:500; |
| 14 | Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану | Запроектувати та погодити з замовником проект детального плану території «Детальний план території з метою проведення будівництва і обслуговування індивідуальних житлових будинків зблокованого типу, в межах с. Сторожниця, урочище «Чонкаш», квартали К-44, К-45 Ужгородського р-ну, Закарпатської обл.” |
| 15 | Вимоги щодо державних інтересів | З урахуванням державних і регіональних інтересів |
| 16 | Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням) | Не передбаченою |
| 17 | Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявністю) | Розробити розділ стратегічної екологічної оцінки. |
| 18 | Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення | Згідно п. 7.6 ДБН Б.1.1-14:2012 |
| 19 | Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях | Згідно діючих норм та вимог. |
| 20 | Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій | Згідно діючих норм та вимог. |
| 21 | Додаткові вимоги | Врахувати сейсмічність регіону – 7б |

Примітка: невід’ємною частиною завдання на розроблення детального плану території є копія фрагменту затвердженої містобудівної документації з нанесенням контуру території детального плану, яка підписується керівником відповідного органу містобудування та архітектури.

| Розробив, генеральний проектувальник |  |  |  | Головний архітектор проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (сертифікат АА №003555) |

|  |  |  |  | В.Й.Віровбал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  | (Підпис) |  | (ПІБ) |

| Начальник відділу містобудування та архітектури Ужгородської районної державної адміністрації, головний архітектор району |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Г.М. Денис |
|  |  | М.П. (Підпис) |  |  | (ПІБ) |

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПЕРЕДМОВА

Проект детального планування території виконаний з метою деталізації архітектурно-планувальних рішень з урахуванням раціонального розташування запроектованих житлових будівель  в с. Сторожниця, урочище «Чонкаш», а також здійснення інженерного забезпечення в межах проектованої території.

- Детальний план території в с. Сторожниця, урочище «Чонкаш» ГАПом Віровбал В.Й. сертифікат серія АР №003555 від  01.12.2016р. на підставі таких даних:

- завдання на проектування

- Рішення  Сторожницької сільської ради, Ужгородського  району Закарпатської області за № 11,12  від 16.04.2019 року  «Про надання дозволу на розроблення детального плану території;

- топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних у М 1:500 в 2019 році;

- викопіювання з генплану населеного пункту с.Сторожниця, урочище «Чонкаш».

В проекті враховані вимоги ст. 17, 19, 20, 21, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації» від 16.11.2011 N 290, ДБН Б.2.2-12:2018  «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

1 .ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Містобудівна оцінка території, запроектованої під будівництво і обслуговування індивідуальних житлових будинків зблокованого типу.

Земельні ділянки, загальною площею, всього  0,4534 га, в тому числі:

в кварталі К-44 – 0,1454 га для будівництва житлових будинків зблокованого типу, 0,0583 га – для благоустрою  та озеленення;

в кварталі К-45 – 0,1470 га – для будівництва житлових будинків зблокованого типу та 0,1027 га – для благоустрою та озеленення,

знаходяться в межах села Сторожниця,  перебувають у  власності громадян для будівництва індивідуальних житлових  будинків, розташовані у північній частині населеного пункту.

1.2. Кількість будівель

Прогнозована кількість запроектованих житлових будинків – 8 зблокованих житлових будинків в кварталі К-44, та 8 зблокованих житлових будинків - у кварталі К-45.    Відсоток забудови розрахований на основі площі території, складає – 19% від існуючої території

Площа територій, в кварталах К-44, К-45, загальна - 0,4534 га, площа забудови – складає 2924кв.м..

Земельні ділянки існуючі,  у власності громадян, територія  не благоустроєна.

1.3. Обсяги капітального будівництва

1.3.1. Будівництво, реконструкція існуючих будівель.

Площа ділянок,  в кварталі К-44, 45  згідно з завданням на проектування  -  0,4534га    Передбачено будівництво двох восьми зблокованих, індивідуальних житлових будинків, загальна площа земельних ділянок 0,4534га, площа забудови -2924м2, площа мощення, 463,0м2, загальна площа будівель – 960,0м2, площа озеленення – 1213,0м2 , заплановано 16-автостоянок, будівлі ІІ ступеня вогнестійкості.

2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ

2.1. Зонування території

Планувальна організація проектованої території зумовлена історично сформованим середовищем, існуючої забудови даного житлового району, який розташований на протилежній стороні меліоративного каналу, при врахуванні санітарно-гігієнічних, охоронних, протипожежних, технологічних вимог та існуючою вулично-дорожньою мережею.

Врахування всіх природних та інженерно-технічних чинників дало змогу закласти проектне утворення, забудову території, оптимальних розмірів з додержанням вимог щодо їх площі.

2.2. Зовнішній благоустрій та озеленення

З метою формування завершеного архітектурно-художнього ансамблю існуючої забудови передбачається обладнання території інженерними комунікаціями та її благоустрій, озеленення вулиці та  освітлення, встановлення контейнерів для сміття.

2.3. Організація дорожнього руху

Категорію вулиць і доріг призначити відповідно до класифікації таблиці 7.1 ДБН Б.2.2-12:2018  «Планування і забудова територій»,  та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», вулиці і дороги місцевого значення.

Розрахункова швидкість транспорту по території прийнята 5 км/год.

3. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

3.1. Інженерна підготовка території

Схему інженерного підготовлення території розроблено на основі топографічної зйомки. Суцільні горизонталі проведені через 0.5м. Система висот Балтійська.

Інженерне підготовлення території здійснюється з метою поліпшення гігієнічних умов, підготовки території в с. Сторожниця, урочище «Чонкаш», кварталів К-44, К-45,  вирівнювання поверхні ділянок по проектним відміткам, тобто «вертикальне планування», що безпосередньо пов’язано з організацією поверхневого стоку дощових і талих вод. Схему розроблено з урахуванням інженерних та архітектурно планувальних вимог, суміщено з детальним планом території.

Рельєф місцевості по території рівномірний, з ухилом ділянки з південного заходу на північний схід, без значного ухилу по ділянці.

Схему інженерного підготовлення території було виконано за принципом максимального збереження існуючого рельєфу, для зменшення об’ємів робіт при будівництві.

Проектом інженерного підготовлення території було передбачено відведення дощових та сніго-талих вод, на прилягаючий рельєф і влаштування проїзних частин по ділянці. Передбачено укладання бордюрного каменю та плитки тротуарної, для захисту кромки проїзної частини і запобігання руйнування її від дії транспортних засобів. В місцях перетину проїзних частин вулиць з канавою, необхідно передбачати доперепускні залізобетонні труби, діаметр та довжини яких визначаються згідно розрахунків на послідуючих стадіях проектування.

Поздовжні ухили проїзду запроектовано в межах від 2‰ до 3‰.

Поперечні профілі проїзду запроектовані вуличного типу (з бордюром) шириною полоси проїзної частини 3,5 м.

3.2. Заходи з охорони навколишнього середовища

З метою поліпшення санітарно-гігієнічних характеристик стану повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих вод території, проектом пропонується ряд заходів.

Проектом не передбачається інженерна підготовка території, яка запобігає підтопленню рельєфу та забезпечує відведення поверхневих вод на прилеглу територію. У місцях, що підлягають забудові, є необхідним зняття родючого шару землі з метою використання його для рекультивації малопродуктивних ґрунтів при створенні газонів, квітників, тощо.

Періодичне вивезення сміття здійснюється у місця, на полігони зберігання побутових відходів.

Передбачається висадка зелених насаджень на території ділянки для озеленення території вулиць.

3.3. Інженерне забезпечення території

Розділ виконаний у вигляді схеми, де подані принципові рішення інженерного забезпечення території.

3.3.1. Водопостачання

Існуючий стан

На час складання проекту, проектна територія в с. Сторожниця, урочище «Чонкаш», Ужгородського району не забезпечена централізованою системою водопостачання.

Проектні пропозиції

Проектом передбачено проведення центрального водопроводу, шляхом підключення до сільського водогону, діаметр труби передбачити на рівні 52мм.

3.3.2. Протипожежні заходи

Для протипожежної безпеки будівель, що проектуються, передбачається використання пожежного депо, що знаходиться в с.  Сторожниця .

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння на території, що проектуються, та кількість одночасних пожеж прийнято згідно з таблицями 5 та 6 СНиП 2.04.02-16. Витрата складає 10,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт.

Внутрішнє пожежогасіння будівлі не передбачається (СНиП 2.04.01-16, пункт 6.5).

Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години (пункт 2.24 СНиП 2.04.02-84, пункт 6.10 СНиП 2.04.01-85).

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного гасіння однієї зовнішньої пожежі пропонується зберігати у резервуарах. На подальших стадіях проектування пропонується перевірити достатність їх ємностей. При необхідності передбачити реконструкцію чи будівництво нових.

3.3.3. Каналізування

Існуючий стан

На час складання проекту, забудова с. Сторожниця не забезпечена централізованою системою каналізування.

Проектні пропозиції    Проектом пропонується   підключення до запроектованої централізованої системи каналізування.

3.2.4. Теплопостачання

- Проект теплопостачання запроектованих будівель замовити в проектній організації з відповідним сертифікатом.

3.2.5. Газопостачання

На час складання проекту проектна територія в с. Сторожниця не забезпечена централізованою системою газопостачання.

3.2.6. Опалення

Проект опалення будівель від твердопаливного котла замовити в проектній організації з відповідною ліцензією, попередньо узгодивши з власником.

Політика енергозбереження

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності поселення.

Основними заходами з економії тепла є:

- надійна і безпечна робота системи теплопостачання території – подавання твердого палива пальники у кількості і під тиском, які забезпечують максимальний ККД теплового обладнання;

- вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень у роботі системи теплопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;

- введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого тепла на кожному об’єкті;

- упровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат тепла на опалення, за рахунок застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції;

- упровадження високо економічного теплового обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії;

- упровадження нових технологій, що дозволяють заміну на інші види палива (відходи сировини, біогаз, тощо).

3.2.6. Електропостачання

Проект електропостачання території замовити в проектній організації з відповідною ліцензією.

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ      /по кварталу К-44/

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Ділянка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Площа території (орієнтовно) | га | 0,2037 |
|  | Кількість будівель | шт. | 8 |
|  | Площа мощення | м2 | 463,0 |
|  | Відкрита автостоянка | Маш-місце | 8 |
|  | Озеленення території | м2 | 583 |
|  | Площа забудови | м2 | 588.0 |
|  | Загальна площа будівель | м2 | 960,0 |
|  | Житлова площа | м2 | 542,5 |

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ /по кварталу К-45/

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Ділянка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Площа території (орієнтовно) | га | 0,2497 |
|  | Кількість будівель | шт. | 8 |
|  | Площа мощення | м2 | 463,0 |
|  | Відкрита автостоянка | Маш-місце | 8 |
|  | Озеленення території | м2 | 1027 |
|  | Площа забудови | м2 | 588.0 |
|  | Загальна площа будівель | м2 | 960,0 |
|  | Житлова площа | м2 | 542,5 |

Висновок:

Формування проектованої території в межах населеного пункту проводиться з урахуванням існуючої системи розселення і перспектив його розвитку, розміщення землеволодінь і землекористувань населеного пункту. Проектна територія розміщена в межі населеного пункту с.Сторожниця, урочище «Чонкаш» на території  Ужгородського району, дана територія включена до земель намічених для розширення об’єктів індивідуальної житлової забудови, для  розширення та розвитку  житлових зон, всі ці міропри’ємства проводяться для забезпечення ефективного використання земельного фонду територіальної громади.

Виходячи з вище наведеного територія на якій заплановано провести будівництво  двох 8-ми зблокованих індивідуальних житлових будинків,  розташована в межах населеного пункту с. Сторожниця, урочище «Чонкаш», загальною площею орієнтовно - 0.4534га (земельні ділянки існуючі, територія вільна від забудови, не благоустроєна. Проектна територія відповідає всім вимогам чинного законодавства в сфері містобудування,  нормативним пожежним та санітарним вимогам розміщення даних об’єктів в  існуючій забудові населених пунктів і не суперечить проведенню зміни цільового призначення земельної ділянки  із земель для ведення особистого селянського господарства до земель для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та об’єктів громадського харчування і обумовить відповідно до статей 12, 187, 189 Земельного кодексу України  :

- найбільш раціональне  та ефективне використання земель,

- покращення інфраструктури та організації території,

- стабільний контроль за виконанням санітарних норм та вимог законодавства по охороні земель,

- оперативне прийняття оптимальних рішень по наданню земельних ділянок у власність та користування,

- збільшення надходжень у сільський бюджет для подальшого соціально-економічного розвитку села,

ГАП

(сертифікат АА№003555)         __________________________ В.Віровбал