ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

до документа державного планування

«Внесення змін до генерального плану села Сторожниця суміщеного з детальним планом»

1.Замовник:Виконавчий комітет Сторожницькоїсільської ради.

Адреса:89421, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Сторожниця, вул.Шевченка,8,  тел. (031)27-32613.

2. Вид та основні цілі документа державного планування:

Проект внесення змін до генерального плану села Сторожниця суміщеного з детальним планом територіїє містобудівною документацією місцевого рівня, що визначає не лише територіальний розвиток частининаселеного пункту, а й стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, безперервного, сталого розвитку.Проект розробляється відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» .

При розробленні внесення змінвраховується Схема планування території Закарпатської області, проект Схеми планування території Ужгородського району, програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація земельного кадастру, 	інвестиційні наміри юридичних та фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території.

3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Об’єкт цього дослідження (територія)яка знаходяться у південній частині с.Сторожниця.

На проектованій територіїпланується розміщення садибної забудови, громадського центру та  електричної підстанції (ПС)110/35/10.

Територія проектування не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія що проектується також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Проект внесення змін у генеральний план села Сторожниця суміщений з детальним планом території передбачає формування проектних рішень на частину території села.

Проект обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, зміною показників розрахункової чисельності населення,необхідністю розвитку інженерної інфраструктури. Проектні рішення обумовлюються, в тому числі, завданням на розроблення містобудівної документації, державними інтересами.

Стратегічна екологічна оцінка проекту здійснюється для території що проектується даним ДПТ.

4.Ймовірні наслідки від господарської діяльності

А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

Відходи

Під час будівництва запланованих об’єктів буде утворюватися будівельне сміття

Під час експлуатації запланованих об’єктів будуть утворюватися тверді побутові відходи, (побутове сміття),якепередбачається збирати в контейнери, та вивозитиспеціалізованоюорганізацієюдля переробки та утилізації згідно графіку,або по мірі накопичення.

У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Поверхневі та підземні води

Забруднення поверхневих вод можливе внаслідок скидання недостатньо очищених стоків в результаті відсутності мережі каналізаційної системи.

До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносятьсязабруднені води зпроїзної частини вулиць та проїздів, автостоянок.

Господарсько-побутові стоки передбачаються від об’єктів громадської та житлової забудови.

Ґрунт та надра

Під час будівництва передбачається вплив на ґрунти при виконанні земляних робіт (зняття ґрунтово-рослинного шару).

Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Планується комплексний благоустрій території.Таким чином, вплив на ґрунти може характеризуватися як екологічно допустимий.

Атмосферне повітря

Вплив на атмосферне повітря під час будівництва носитиме короткочасний та локальний характер, а саме:

- при роботі будівельних машин та механізмів;

- при здійсненні зварювальних робіт;

- при фарбуванні металевих поверхонь.

В період планової експлуатації очікується незначний шкідливий вплив на атмосферне повітря від викидів котлів опалення індивідуальних житлових будинків та від працюючих двигунів внутрішнього згорання автомобілів.

Акустичний вплив

Під час будівництва, від роботи будівельної технікита механізмів можливе тимчасове додатковешумове навантаження що перевищує норму.

Незначне шумове навантаження очікується від функціонування ПС 110/35/10.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Наявність джерел потенційного світлового, теплового,електромагнітного та радіаційного забруднення під час підготовчих табудівельних робіт не передбачається.

Під час експлуатації підстанцій передбачається вплив електромагнітного поля.

Флора та фауна

Деревна рослинність на території проектування відсутня. В процесі будівництва об’єкта вплив на рослинний покрив восновному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності будівельною технікою та транспортними засобами.

З огляду на характер запланованих робіт, очікується незначний негативнийвплив на місцеву флорутафауну.

Після завершення будівельних робіт планується максимальне озеленення і благоустрій земельних ділянок та прилеглої території підстанції.

Геологічне середовище

Очікується позитивний вплив.

Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення

Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

Запроектований об’єктзнаходитьсяна значній віддалі від природоохоронних об’єктів, таким чином не має негативного впливу на  них.

В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення:

Виконання та реалізаціяданого детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативні земельні ділянки для розміщеннязапланованої забудови які б відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території с.Сторожниця не розглядаються.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінкине передбачається.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

При реалізації проектних рішень, передбачених документом державного планування - містобудівною документацією, встановлених в ній вимог до розрахункових параметрів демографічного, економічного, соціального та територіального розвитку, вимог до формування інженерної інфраструктури, режимів використання територій, планувальних обмежень, очікуються мінімальні наслідки, регламентовані чинним законодавством для створення безпечного життєвого середовища.

Заходи щодо пожежної безпеки

Витримуються протипожежні відстані.

Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

Захисні заходи  цивільної оборони

Будівництво захисних споруд для населення на проектованій території не передбачене.

Під час небезпеки евакуація працівників підстанції та мешканців житлового кварталупланується проводити власним автотранспортом або автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Закарпатської  області.

Компенсаційні заходи

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

8.	Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1)Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2)Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3)Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5)Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6)Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7)Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8)Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції подавати до виконавчого комітету Сторожницької сільської  ради :  89421, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Сторожниця, вул.Шевченка, 8, тел. (031)27-32613

Відповідальна особа: Заяць Тетяна Федорівна,   телефон (0312) 7-32-613

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.

Сторожницький сільський голова              В.П.Сіка