ТОВ "Смарттаун"

Сертифікат архітектора

серія АА № 003632

Примірник №______

ПРОЄКТ

Детального плану території для розміщення сільськогосподарського підприємства за адресою: Закарпатська область Ужгородський район смт. Середнє вул. Нова-Грабини, 2 "Г"

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

Замовник:		Виконавчий

комітет Середнянської

селищної ради

Директор ТОВ "Смарттаун"				_________		Вегеш І. В.

Головний архітектор проєкту				_________		Сакулич І. І.

У Ж Г О Р О Д - 2 0 2 0р.

Проєкт детального плану території для розміщення сільськогосподарського підприємства за адресою: Закарпатська область Ужгородський район смт. Середнє вул. Нова-Грабини, 2 "Г" розроблено на замовлення Середнянської селищної ради авторським колективом ТОВ "Смарттаун". Проєкт розроблено згідно діючих норм і правил.

| Головний архітектор проєкту | Сакулич І. І. |
| --- | --- |

Проєкт розроблений за матеріалами топографічного знімання М 1:500 виконаного ПП Закарпатський геодезично-кадастровий центр "Земля" в березні 2020 р. Система координат – УСК-2000. Система висот – Балтійська 1977 р. Горизонталі проведені через 0,5 метр.

Склад проєкту

| № п/п | Назва матеріалів | Масштаб | Кількість примірників | На чому виконано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Графічні матеріали: |  |  |  |  |
| 1. | Схема розташування території у плані смт. Середнє | М 1:10000 | 4 | карта |
| 2. | Опорний план території суміщений із схемою існуючх планувальних обмежень | М 1:500 | 4 | зйомка |
| 3. | Проєктний план території суміщений із планом червоних ліній | М 1:500 | 4 | опорний план |
| 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів | М 1:500 | 4 | проєктний план |
| 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування | М 1:500 | 4 | проєктний план |
| 6. | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | М 1:500 | 4 | проєктний план |
| 7. | Креслення поперечних профілів вулиць | М 1:500 | 4 |  |
| 8. | Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Виконується другою чергою за окремим договором та завданням на проєктування |  |  |
| Б. Текстова частина: |  |  |  |  |
| 1. | Пояснююча записка до проєкту детального планування |  | 4 | Книга |

Примітка:

Оригінал креслень проєкту, перший примірник пояснюючої записки зберігаються в архіві ТОВ "Смарттаун"

ЗМІСТ

Вступ													5

- Існуючий стан території

1.1	Розташування території у планувальній структурі міста			6

1.2	Існуюче використання території						6

1.3	Планувальні обмеження								7

- Архітектурно-планувальна організація території

2.1	Загальні умови територіального розвитку кварталу				8

2.2	Архітектурно-планувальне рішення						8

2.3	Функціональне зонування території						8

- Охорона навколишнього середовища

3.1	Загальні положення								10

3.2	Повітряний басейн									10

3.3	Водний басейн									10

3.4	Грунти										10

- Інженерне обладнання території								11

- Техніко-економічні показники								11

6.	 Додатки

6.1	Сертифікат архітектора

6.2	Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту

детального плану території

6.3	Завдання на розроблення детального плану території

6.4	Вихідні дані

6.5	Рішення про затвердження детального плану

Вступ

Проєкт детального плану території для розміщення сільськогосподарського підприємства за адресою: Закарпатська область Ужгородський район смт. Середнє вул. Нова-Грабини, 2 "Г" виконано на замовлення Середнянської селищної ради згідно рішення Середнянської селищної ради від 06 вересня 2019р. №89 на основі завдання на проєктування розробленого у відповідності до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробці, були використані такі матеріали:

- викопіювання з генерального плану;

- натурне обстеження території детального планування;

- план топографічного знімання М 1:500;

- рішення про надання дозволу на розроблення проєкту детального планування (додається).

Розроблення проєкту детального планування виникло у зв’язку із такими змінами:

- нові діючі нормативні документи містобудівної політики;

- вирішення концепції перспективного розвитку території з визначенням чіткого зонування.

Розрахунковий період проєкту 5 років (до 2025 р.).

Затверджений проєкт Середнянською селищною радою являється основним документом, що визначає подальший розвиток території.

Даний проєкт являється обов'язковим для всіх організацій , що здійснюють забудову на даній території і основою для вирішення всіх питань пов'язаних із використанням території в межах проєкту.

В затверджений проєкт при відповідному обгрунтуванні можуть бути внесені зміни автором проєкту, який розробив проєкт, та з дозволу органу, який затвердив його.

1. Існуючий стан території планування

1.1 Розташування території у планувальній структурі

Проєктована територія для розміщення сільськогосподарського підприємства знаходиться на південному сході від центру смт. Середнє, і займає площу 2,00 га. Обмежена:

- з півночі – землями загального користування (вул. Нова-Грабини);

- з півдня – землями загального користування (грунтова дорога);

- із сходу – землями запасу селищної ради;

- із заходу – землями приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий номер 2124855500:10:026:0031, кадастровий номер 2124855500:10:026:0033).

Проєктована територія для розміщення сільськогосподарського підприємства знаходиться у власності (кадастровий номер 2124855500:10:026:0020) класифікується як землі для ведення особистого селянського господарства і за проєктом не змінює цільове використання.

1.2 Існуюче використання території

а) Загальні відомості

Проєктована територія для розміщення індивідуального житлового будинку розташована в межах смт. Середнє на південному сході від центру села.

На даний період часу забудована деякими будівлями адміністративного та господарського призначення.

б) Архітектурно-планувальна характеристика

Планувальну структуру території утворють існуюча асфальтна вулиця Нова-Грабини.

в) Благоустрій і санітарна характеристика мікрорайонів

Існуюча ділянка забудована та забезпечена деякими інженерними комунікаціями. Вздовж південної та західної меж ділянки проходять ЛЕП 10 кВ.

Існуюча вулиця має асфальтне покриття і веде до кварталів житлової та громадської забудови.

Територія озеленена за рахунок трав'яних покривів, присутні декілька фруктових дерев навколо ділянки.

1.3. Планувальні обмеження

Виявлення планувальних обмежень розповсюджених на території проєктування базується на оцінці інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних умов, капітальності забудови, наявності на території факторів, які створюють обмеження для подальшого розвитку забудови території.

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що територія проєктування відноситься до сприятливої для розміщення сільськогосподарського підприємства.

Із планувальних обмеженнь, що розповсюджуються на земельні ділянки - санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні смуги,водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту тощо), зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі присутні такі:

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 10 кВ в розмірі 10 м від крайнього проводу;

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 0,4 кВ в розмірі 2 м від крайнього проводу;

- встановлюється відведення меліоративного каналу в розмірі 6 м від урізу води.

Розміщення сільськогосподарського підприємства передбачається за межами санітарно-захисних та охоронних зон.

В разі реалізації проєкту касуються та встановляться наступні охоронні зони від:

- встановлюється санітарно-охоронна зона свердловини технічної води в розмірі 15 м від споруди;

- встановлюється охоронна зона напірного водопроводу в розмірі 5 м від стінки труби;

- встановлюється санітарно-захисна зона малих очисних споруд типу "Біотал" в розмірі 5 м від споруди

- встановлюється охоронна зона безнапірної каналізації в розмірі 3 м від стінки труби;

- встановлюється протипожежна відстань від паливно-роздавальної колонки до адміністративних та житлових будівель та споруд в розмірі 50 м від споруди;

- встановлюється протипожежна відстань від паливно-роздавальної колонки до виробничих будівель та споруд в розмірі 15 м від споруди.

2. Архітектурно-планувальна організація території

2.1 Загальні умови територіального розвитку кварталу

Розміщення сільськогосподарського підприємства планується в межах власної земельної ділянки.

Існуюча територія ділянки						 – 20000,26 м2.

2.2 Архітектурно-планувальне рішення

Для покращення санітарно-гігієнічних умов для відпочинку на даній території проєктом передбачено чітке функціональне зонування, упорядкування і благоустрій проїздів, зовнішній благоустрій та озеленення території.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції були враховані природні умови, рельєф території, та навколишнє середовище. Територія проєктованої ділянки рівнинна, має незначний ухил з півночного сходу на південний захід в межах допустимого і сприяє будівництву житлового будинку.

Основною під’їзною дорогою до території детального планування є існуюча вулиця Нова-Грабини з асфальтним покриттям що прямує до центру селища.

2.3 Функціональне зонування території

Детальним планом території виділені такі функціональні зони:

- зона забудови;

- зона проїздів та мощення;

- зона зелених насаджень.

а) Зона забудови

Композиційне рішення зони забудови вирішується за розробленими індивідуальними проєктами для будівництва будівлі для тимчасового зберігання та сортування сільськогосподарської продукції. Даним проєктом пропонується передбачити реконструкцію існуючої адміністративної споруди та будівництво побутових споруд, ремонтної майстерні, складів для сільськогосподарської продукції та автозапчастин, навісу для сортування сільськогосподарської продукції, будівництво інженерних комунікацій (малих очисних споруд, пожежних резервуарів, автозаправної колонки для власних потреб).

В зоні забудови передбачено адміністративна та господарська забудова. Адміністративні будівлі запроєктовані у фасадній частині ділянки на віддалі 2 м від червоної лінії вулиці. Функціонально на ділянці виділяється зона сортування та складування продукції і господарська зони. В зоні зберігання та складування продукції розміщується склад та навіс для сортування, контрольно-пропускний пункт та інші. Склад побудований на віддалі 9м від червоної лінії дороги, а навіс передбачається в глибині земельної ділянки. В господарській зоні розміщуються споруди інженерної інфраструктури, ремонтні майстерні з паливно-роздавальною колонкою та господарський майданчик. Господарські будівлі розміщуються з врахуванням санітарних і протипожежних норм. Проїзд до господарських будівель має бути не менше 3,5м.

Благоустрій ділянки виконується індивідуально, та забезпечується інженерним обладнанням.

В зону забудови включаються будівлі та споруди інженерного призначення (свердловина водопостачання, малі очисні споруди, пожежні резервуари), що виконують функцію допоміжних.

Орієнтовна площа забудови ділянки становить 1734,16 м2.

б) Зона проїздів та мощення

Проєктом детального планування території передбачено організувати під’їзд з існуючої вулиці Нова-Грабини.

Основною транспортною дорогою на даний час є вул. Нова-Грабини, що прямує в центр селища з наступними характеристиками: ширина в червоних лініях – 15 метрів, проїзної частини –6,0 метрів. Тип покриття – асфальт.

На ділянці передбачається влаштування підїзду з вул. Нова-Грабини, також передбачається влаштування господарської площадки із тротуарної плитки.

Орієнтовна площа мощення тротуарною плиткою становить 5369,75 м2.

в) Зелені насадження і благоустрій

Існуючі зелені насадження представлені озелененими городами та трав'яними покривами, поодинокими деревами на ділянці.

Для завершення формування архітектурно-художнього ансамблю забудови ділянки проєктом пропонується зовнішній благоустрій території із максимальним збереженням існуючих дерев. Планується благоустрій за рахунок квітників, газонів та мощенням. Сад та город також входять в загальну систему озеленення.

Загальна площа зелених насаджень складе близько 12566,10 м2.

3. Охорона навколишнього середовища

3.1 Загальні положення

В даному розділі проаналізовані фактори, що впливають на основні компоненти навколишнього середовища: повітряний і водний басейни, грунти, рослинність.

На основі цього визначені заходи, направлені на охорону компонентів навколишнього середовища від забруднення.

При розробленні детального плану прийняті архітектурно-планувальні рішення, що забезпечують ефективний захист навколишнього середовища:

- запроєктовано мережу дощової та господарської каналізації;

- передбачається розвиток системи зелених насаджень і насаджень санітарно-захисних зон.

3.2 Повітряний басейн

В даний час територія охоплена детальним планом вільна від забруднюючих факторів. Тому в разі реалізації проєкту передбачається не допускати спалення сміття та інших побутових та природніх відходів в межах і за межами ділянки.

При реалізації детального плану передбачається організувати планово-подвірну і планово-позаявочну систему очистки. Крім того передбачені місця для розміщення сміттєконтейнерів з подальшим вивозом сміття на місцевий сміттєпереробний комплекс.

3.3 Водний басейн

Забруднення водного басейну на території відсутнє. А в перспективі за рахунок влаштування мережі дощової та господарської каналізації негативного впливу від діяльності людини не передбачається. Перед скидом вод у існуючі водовідвідні канави додатково запроєктовано споруди механічної очистки поверхневих вод.

3.4 Грунти

Основним джерелом забруднення грунтів є господарсько-побутові відходи.

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на грунти проєктом передбачено наступні заходи:

- влаштування організованої системи дощової каналізації;

- передбачається місце длярозміщення сміттєконтейнерів з подальшою утилізацією відходів на сміттєпереробному комплексі.

4. Інженерне обладнання території

Забезпечення проєктованого сільськогосподарського підприємства інженерними комунікаціями передбачається згідно технічних умов відповідних служб.

Водопостачання передбачається від власної свердловини технічного водопостачання та резервуару чистої води для побутових потреб працівників, а в перспективі від централізованої системи водопостачання села.

Каналізація передбачається повна роздільна з двома мережами господарсько-побутової і дощової каналізації. Скид каналізаційних стоків проводити в запрпоектовані очисні споруди типу "Біотал", а в перспективі у централізовану фекально-господарську систему каналізування села.

Електропостачання передбачається від існуючої ЛЕП 0,4 кВ, що проходить вздовж ділянки детального плану.

Теплопостачання передбачається від власної котельні на твердому паливі або газу.

Конкретні рішення інженерних мереж пропонується прийняти у робочому проєкті на забудову проєктованої ділянки.

5. Техніко-економічні показники

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа ділянки | м2 | 4980,84 |
| 2 | Площа забудови (орієнтовна) | м2 | 1093,72 |
| 3 | Площа інженерних споруд (орієнтовна) | м2 | 60,40 |
| 4 | Площа мощення (орієнтовна) | м2 | 2714,00 |
| 5 | Площа озеленення (орієнтовна) | м2 | 1108,72 |

ДОДАТКИ

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ