Додаток 1

до рішення _______________сесії районної ради восьмого скликання від ___.__.2022 № ___

# Межі зони санітарної охорони водозабору 1111 «ФОРМУЛА» (свердловина № 5) у с. Сімерки Ужгородського району Закарпатської області

# 1. Враховуючи конкретну геологічну будову та гідрогеологічні умови водозабору мінеральних питних підземних вод в селі Сімерки Ужгородського району Закарпатської області та санітарно-топографічну характеристику місцевості в районі водозабору, режим роботи водозабірної свердловини № 5, а також наявність нормативних погоджень проекту зони санітарної охорони водозабору з місцевими та районними організаціями, встановити три пояси особливого режиму зони санітарної охорони:

- перший пояс (суворого режиму), у який входить територія розташування водозабору та водозабірної споруди;

- другий та третій пояси (обмежень та спостережень), у які входить територія, призначена для охорони джерела водопостачання від забруднення.

2. Джерелом водопостачання підземної питної води є свердловина №5 з географічними координатами:

2.1. СК-42 (Пулкоо42): 48° 45' 48" ПнШ,	22° 33'55" СхД.

2.2. WGS-84	48° 45'47.2" ПнШ, 22° 33'48.3" СхД.

3. Визначені розрахункові межі наступні:

3.1 Перший пояс ЗСО (суворого режиму) встановити у формі круга радіусом ЗО м зі свердловиною №5 в центрі, на території земельного відводу ПП «ФОРМУЛА». Протяжність (довжина) межі першого поясу зони складає 188,4 м, площа 0,2826 га.

3.2. Другий пояс ЗСО встановити, як круг радіусом 46 м, зі свердловиною № 5 в середині поясу:

- протяжність (довжина) межі другого поясу зони складає 288,9 м, площа 0,6644 га.

3.3 Третій пояс ЗСО встановити, як круг радіусом 328 м, зі свердловиною № 5 в середині:

- протяжність (довжина) межі другого поясу становитиме 2060 м, площа 33,7814 га.

4. У межах визначених зон обов’язковим є дотримання всіх санітарних норм, вимог і заходів, які передбачені чинним санітарним та природоохоронним законодавством України, а також Державним будівельними нормами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Додаток 2

до рішення _______________сесії районної ради восьмого скликання від ___.__.2022 № ___

План

санітарно-оздоровчих заходів у межах зони санітарної охорони водозабору підземних вод ПП «ФОРМУЛА» (свердловина № 5) у с. Сімерки Ужгородського району Закарпатської

області

| Пор. №№ | Заходи | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Заходи в першій зоні санітарної охорони водозабору |  |  |  |
| 1. | Привести розміри першого поясу суворого санітарного режиму водозабірної свердловини № 5 у відповідність розмірам, та вимогам, визначеним проектом ЗСО, згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013. Озеленити та окультур-нити територію першої зони свердло-вини № б/н. Встановити на огорожі першого поясу зони санітарної охорони попереджувальні інформаційні знаки про суворий санітарний режим на їх території. | ПП «ФОРМУЛА» | III квартал 2022р. |
| 2. | Обладнати оголовок водозабірної свердловини № 5 повним комплектом контрольно-вимірювальних приладів та запірною арматурою. | ПП «ФОРМУЛА» | IV квартал 2022р. |
| 3. | За допомогою облаштування меж території першого поясу зони водовідвідними канавами, забезпечити відведення дощових вод (під час злив) з території першого поясу зони санітарної охорони водозабірної свердловини № 5 | ПП «ФОРМУЛА» | IV квартал 2022р. |
| 4. | Підтримувати належний санітарний стан на території першого поясу зони суворого санітарного режиму водозабору питних вод для нецентралізованого водопостачання | ПП «ФОРМУЛА» | Постійно, щоденно |
| 5. | Вести облік та контроль експлуатаційних водовідборів підземних питних вод по водозабірній свердловині з фіксацією водовідбору та рівнів підземних вод у журналі встановленої форми | ПП «ФОРМУЛА» | Постійно, щоденно |
| б. | Вести контроль санітарно- бактеріологічних показників підземних питних вод свердловини № 5 в с. Сімерки | Ужгородське районне управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області | Систематично, за графіком санітарно-бактеріологічного контролю санепідемслужби |

| Б. Заходи у другій зоні санітарної охорони водозабору |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Винести на місцевість межу території другого поясу зони санітарної охорони та позначити її на місцевості інформаційними табличками | ПП «ФОРМУЛА» | IV квартал 2022р. |
| 2. | Здійснювати систематичний санітарний контроль за санітарним станом території в межах другого поясу зони санітарної охорони водозабору | ПП «ФОРМУЛА» | Постійно, систематично |
| 3. | Систематично очищувати територію другого поясу зони санітарної охорони водозабору від твердих відходів, сміття, нечистот | ПП «ФОРМУЛА» | Постійно |
| 4. | Не допускати забруднення території другого поясу зони санітарної охорони водозабору нечистотами, сміттям, гноєм, промисловими та сільськогосподарськими відходами, та будь-якими нечистотами | ПП «ФОРМУЛА» Ужгородське районне управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області | Постійно |
| В. Заходи в третій зоні санітарної охорони водозабору |  |  |  |
| 1. | Винести на місцевість кутові точки межі території третього поясу зони санітарної охорони та позначити їх на місцевості інформаційними табличками | ПП «ФОРМУЛА» | IV квартал 2022р. |
| 2. | Здійснювати контроль і регулювання відведення земельних ділянок в межах третього поясу зони санітарної охорони водозабору під індивідуальні житлові та сільськогосподарські забудови | Виконавчий комітет Ужгородської районної ради | Постійно |
| 3. | Виявляти осередки можливого забруднення з поверхні продуктивного водоносного горизонту | ПП «ФОРМУЛА» | Систематично, один раз на квартал |
| 4. | Виконувати заходи щодо санітарного благоустрою території. Постійно підтримувати відповідний для третього поясу зони задовільний санітарно-технічний стан території | Виконавчий комітет Ужгородської районної ради | Постійно |
| 5. | Проведення будь-якого нового будівництва та спорудження нових водозабірних свердловин за обов’язковим погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби, містобудування та архітектури, земельних ресурсів та геології | Виконавчий комітет Ужгородської районної ради | Постійно |